- 切到上位机控制模式（MODE=UART=1）

  - AA 55 02 03 01 06

  - 校验 = 0x02 + 0x03 + 0x01 = 0x06

- 切回 PS2 模式（MODE=0）

  - AA 55 02 03 00 05

  - 校验 = 0x02 + 0x03 + 0x00 = 0x05

- 前进 speed=400

  - AA 55 03 01 00 90 01 95

  - 400=0x0190 → 90 01（LE）

  - 校验 = 0x03 + 0x01 + 0x00 + 0x90 + 0x01 = 0x95

- 右平移 speed=600

  - AA 55 03 01 05 58 02 63

  - 600=0x0258 → 58 02（LE）

  - 校验 = 0x03 + 0x01 + 0x05 + 0x58 + 0x02 = 0x63

- 原地左转 speed=500

  - AA 55 03 01 02 F4 01 FB

  - 500=0x01F4 → F4 01（LE）

  - 校验 = 0x03 + 0x01 + 0x02 + 0xF4 + 0x01 = 0xFB

- 左前斜移 speed=300

  - AA 55 03 01 06 2C 01 37

  - 300=0x012C → 2C 01（LE）

  - 校验 = 0x03 + 0x01 + 0x06 + 0x2C + 0x01 = 0x37

- 原地右转 speed=450

  - AA 55 03 01 03 C2 01 CA

  - 450=0x01C2 → C2 01（LE）

  - 校验 = 0x03 + 0x01 + 0x03 + 0xC2 + 0x01 = 0xCA

- 慢速前进 speed=200

  - AA 55 03 01 00 C8 00 CC

  - 200=0x00C8 → C8 00（LE）

  - 校验 = 0x03 + 0x01 + 0x00 + 0xC8 + 0x00 = 0xCC

- 停止

  - AA 55 01 02 03

  - 校验 = 0x01 + 0x02 = 0x03

- 请求状态（设备会数组帧回复 CMD=0x84）

  - AA 55 01 04 05

  - 校验 = 0x01 + 0x04 = 0x05

- 复位编码器

  - AA 55 01 05 06

  - 校验 = 0x01 + 0x05 = 0x06

- 前进（dir=0x00）

  - AA 55 03 01 00 90 01 95

- 后退（dir=0x01）

  - AA 55 03 01 01 90 01 96

- 原地左转（dir=0x02）

  - AA 55 03 01 02 90 01 97

- 原地右转（dir=0x03）

  - AA 55 03 01 03 90 01 98

- 左平移（dir=0x04）

  - AA 55 03 01 04 90 01 99

- 右平移（dir=0x05）

  - AA 55 03 01 05 90 01 9A

- 左前斜移（dir=0x06）

  - AA 55 03 01 06 90 01 9B

- 右前斜移（dir=0x07）

  - AA 55 03 01 07 90 01 9C

- 左后斜移（dir=0x08）

  - AA 55 03 01 08 90 01 9D

- 右后斜移（dir=0x09）

  - AA 55 03 01 09 90 01 9E

STOP 指令（CMD=0x02，LEN=0x01）

- 停止

  - AA 55 01 02 03

- 切换到上位机模式（MODE=1）

  - {0xAA:帧头1, 0x55:帧头2, 0x02:长度LEN(后续CMD+载荷共2字节), 0x03:命令码MODE, 0x01:载荷mode=1(UART), 0x06:校验CHECK=0x02+0x03+0x01}

- 切回PS2模式（MODE=0）

  - {0xAA, 0x55, 0x02, 0x03, 0x00, 0x05}

  - 说明同上：载荷mode=0(PS2)，CHECK=0x02+0x03+0x00

- 前进 speed=400（0x0190 → 0x90 0x01）

  - {0xAA:头1, 0x55:头2, 0x03:LEN(CMD+载荷3字节), 0x01:CMD=MOVE, 0x00:dir=前进, 0x90:speed低字节, 0x01:speed高字节, 0x95:CHECK=0x03+0x01+0x00+0x90+0x01}

- 后退 speed=400

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x01:dir=后退, 0x90, 0x01, 0x96:CHECK}

- 原地左转 speed=500（0x01F4 → 0xF4 0x01）

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x02:dir=左转, 0xF4:speed低, 0x01:speed高, 0xFB:CHECK}

- 原地右转 speed=450（0x01C2 → 0xC2 0x01）

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x03:dir=右转, 0xC2, 0x01, 0xCA:CHECK}

- 左平移 speed=600（0x0258 → 0x58 0x02）

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x04:dir=左移, 0x58, 0x02, 0x63:CHECK}

- 右平移 speed=600

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x05:dir=右移, 0x58, 0x02, 0x63:CHECK}

- 左前斜移 speed=300（0x012C → 0x2C 0x01）

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x06:dir=左前斜, 0x2C, 0x01, 0x37:CHECK}

- 右前斜移 speed=300

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x07:dir=右前斜, 0x2C, 0x01, 0x38:CHECK}

- 左后斜移 speed=400

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x08:dir=左后斜, 0x90, 0x01, 0x9D:CHECK}

- 右后斜移 speed=400

  - {0xAA, 0x55, 0x03, 0x01, 0x09:dir=右后斜, 0x90, 0x01, 0x9E:CHECK}

- 停止（STOP）

  - {0xAA:头1, 0x55:头2, 0x01:LEN(仅CMD), 0x02:CMD=STOP, 0x03:CHECK=0x01+0x02}

- 请求状态（STATUS）

  - {0xAA, 0x55, 0x01:LEN, 0x04:CMD=STATUS, 0x05:CHECK=0x01+0x04}

  - 设备随后会发送“数组帧响应”

- 复位编码器（RESET_ENC）

  - {0xAA, 0x55, 0x01:LEN, 0x05:CMD=RESET_ENC, 0x06:CHECK=0x01+0x05}

- 状态响应（设备→上位机，CMD=0x84，LEN=0x0A）

  - {0xAA:头1, 0x55:头2, 0x0A:LEN(1字节CMD+9字节载荷), 0x84:CMD=状态响应,
L0:LeftEnc字节0(低字节), L1:LeftEnc字节1, L2:LeftEnc字节2, L3:LeftEnc字节3(高字节),
R0:RightEnc字节0, R1:RightEnc字节1, R2:RightEnc字节2, R3:RightEnc字节3,
M:当前模式(0=PS2,1=UART),
CK:CHECK=0x0A+0x84+L0+L1+L2+L3+R0+R1+R2+R3+M}

  - 注：LeftEnc、RightEnc均为小端序int32累计计数