📐 完整电路原理图（分模块）

1. 电源管理电路

主电源分配原理图

3S 18650 电池组

(11.1V 2500mAh)

│

│16AWG

┌─────┴─────┐

│  30A保险  │

│   丝座    │

└─────┬─────┘

│

┌─────┴─────┐

│  SS54     │ 防反接

│  肖特基   │

└─────┬─────┘

│

┌─────┴─────┐

│  主开关   │

│  30A      │

└─────┬─────┘

│

┌────────────────┼────────────────┐

│                │                │

│                │                │

┌────▼────┐      ┌────▼────┐     ┌────▼────┐

│ LM2596  │      │ LM2596  │     │直通电机 │

│ #1(TX2) │      │#2(STM32)│     │驱动VCC  │

│ 5V/4A   │      │ 5V/3A   │     │ 11.1V   │

└────┬────┘      └────┬────┘     └────┬────┘

│                │                │

▼                ▼                ▼

TX2供电          STM32系统        L298N×2

LM2596(TX2专用) 详细电路

VIN (11.1V)

│

├───C1(100μF/25V)──┐

│                  │

┌────┴────┐            GND

│ LM2596  │

│  ADJ    │

│         │

│  Pin1 VIN

│  Pin2 OUT───┬───L1(33μH)───┬─── VOUT (5V/4A → TX2)

│  Pin3 GND   │              │

│  Pin4 FB────┤              ├───C4(220μF/10V×2并联)

│  Pin5 ON/OFF│              ├───C5(100μF/10V)

└─────────────┘              ├───C6(0.1μF×3)

│                       │

GND        ┌─R1(1.2kΩ)───┤

│             │

├─R2(3.3kΩ)───┴─── GND

│

GND

注：R1/R2构成反馈分压，VOUT = 1.25×(1+R1/R2) = 5V

RT9013-33稳压器电路（STM32核心供电）

5V (来自LM2596 #2)

│

├───C1(10μF X5R)───┐

├───C2(0.1μF)──────┤

│                  │

┌────┴────┐            GND

│ RT9013  │

│  -33    │

│ SOT-23  │

│         │

│ Pin1 VIN (5V)

│ Pin2 GND

│ Pin3 VOUT───┬─── 3.3V (500mA)

└─────────────┘  │

│           ├───C3(10μF×2)

GND          ├───C4(1μF)

├───C5(0.1μF×3)  分布到各VDD

│

└───→ STM32所有VDD引脚

2. STM32最小系统电路

3.3V

│

┌────┴────┐

│ 10kΩ    │

└────┬────┘

│

┌────────────────────┼─────NRST (Pin7)

│                    │

│ 复位按键           ├─── 0.1μF ─── GND

└─── GND

HSE晶振电路：

┌──────────────┐

│   8MHz晶振   │

│              │

PD0──┴──20pF──GND   PD1──┴──20pF──GND

(OSC_IN)                 (OSC_OUT)

启动配置：

BOOT0 (Pin44) ───10kΩ─── GND

BOOT1 (Pin20) ───10kΩ─── GND

电源去耦（关键！）：

每个VDD引脚：

VDD ───┬─── 0.1μF ─── VSS (最近距离)

└─── 10μF  ─── VSS (距离<5mm)

VDDA (Pin9)：

VDDA ───┬─── 1μF   ─── VSSA

└─── 0.1μF ─── VSSA

3. 电机驱动电路（L298N）

L298N#1 (左侧双电机驱动)

┌──────────────────────────────────────────┐

│                                          │

│  VCC ←────── 11.1V电池 (16AWG)          │

│  GND ←────── 电池GND                     │

│  +5V ←────── LM2596#2输出 (逻辑电源)    │

│                                          │

│  ENA ←────── PA8 (TIM1_CH1, 1kHz PWM)   │

│  IN1 ←─1kΩ─── PA0 (方向控制1)           │

│  IN2 ←─1kΩ─── PA1 (方向控制2)           │

│                                          │

│  OUT1 ────→ 左前电机 M+ (红线)          │

│  OUT2 ────→ 左前电机 M- (黑线)          │

│  OUT3 ────→ 左后电机 M+ (红线)          │

│  OUT4 ────→ 左后电机 M- (黑线)          │

│                                          │

└──────────────────────────────────────────┘

⚠️ 跳线帽设置：

- ENA跳线帽：移除 ✗

- 5V稳压跳线：移除 ✗

L298N#2 (右侧双电机驱动)

┌──────────────────────────────────────────┐

│                                          │

│  VCC ←────── 11.1V电池                  │

│  GND ←────── 电池GND                     │

│  +5V ←────── LM2596#2输出               │

│                                          │

│  ENB ←────── PA9 (TIM1_CH2, 1kHz PWM)   │

│  IN3 ←─1kΩ─── PA4 (方向控制1)           │

│  IN4 ←─1kΩ─── PA5 (方向控制2)           │

│                                          │

│  OUT1 ────→ 右前电机 M+ (红线)          │

│  OUT2 ────→ 右前电机 M- (黑线)          │

│  OUT3 ────→ 右后电机 M+ (红线)          │

│  OUT4 ────→ 右后电机 M- (黑线)          │

│                                          │

└──────────────────────────────────────────┘

4. 编码器接口电路

左侧电机编码器 (TIM2)

┌─────────────────────────────┐

│ 左前电机编码器              │

│  VCC ──┬─── 3.3V           │

│  GND ──┼─── GND            │

│  A ────┼─── 共同接线       │

│  B ────┼─── 共同接线       │

└────────┼────────────────────┘

│

┌────────┼────────────────────┐

│ 左后电机编码器              │

│  VCC ──┘                   │

│  GND ──┬─── GND            │

│  A ────┼─── 共同接线       │

│  B ────┘                   │

└────────┼────────────────────┘

│

┌────┴─────┐

│ 汇总接线 │

│          │

│  A相 ───220Ω─── PA15 (TIM2_CH1)

│  B相 ───220Ω─── PB3  (TIM2_CH2)

└──────────┘

注：内部已配置上拉，220Ω为保护电阻

右侧电机编码器 (TIM3)

类似结构：

A相 ───220Ω─── PB4 (TIM3_CH1)

B相 ───220Ω─── PB5 (TIM3_CH2)

5. PS2手柄接口电路

PS2无线接收器

┌──────────────────────────────┐

│  VCC ←─── 5V (LM2596#2)     │

│  GND ←─── GND               │

│  DI  ←─── PB12 (MISO)       │

│  DO  ──→  悬空/GND          │

│  CS  ←─── PB14 (片选)        │

│  CLK ←─── PB15 (时钟)        │

│  CMD ←─── PB13 (命令)        │

└──────────────────────────────┘

注：使用GPIO模拟SPI通信

6. TX2接口电路

TX2 J21扩展口连接

┌──────────────────────────────────────┐

│ Pin1/2 (5V)    ← LM2596#1 输出      │

│ Pin14  (GND)   ← 系统公共地          │

│                                      │

│ Pin8  (UART2_TX) ─────→ PB11 (RX)  │

│ Pin10 (UART2_RX) ←───── PB10 (TX)  │

│ Pin9  (GND)      ←───── GND         │

└──────────────────────────────────────┘

⚠️ 电平检查：

如果TX2 UART是1.8V，需要加TXS0108E转换：

TXS0108E双向电平转换

┌────────────────────────┐

│ VCCA (1.8V) ← TX2 1.8V│

│ VCCB (3.3V) ← STM32   │

│ GND ← 公共地           │

│                        │

│ A1 ← TX2 Pin8 (TX)    │

│ B1 → PB11 (RX)        │

│                        │

│ A2 → TX2 Pin10 (RX)   │

│ B2 ← PB10 (TX)        │

└────────────────────────┘

7. USART3串口电路

STM32 USART3 ←→ TX2

┌──────────────────────────┐

│ PB10 (TX) ────────→ TX2  │

│ PB11 (RX) ←──────── TX2  │

│ GND ──────────────── GND  │

└──────────────────────────┘

配置参数：

- 波特率：115200

- 数据位：8

- 停止位：1

- 校验：None

- 流控：None

🗺️ PCB布局方案（推荐尺寸：120mm×80mm）

顶层布局图（俯视图）

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  [30A保险]  [主开关]      🔋 电池仓区域 (底部)      │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                     │

│  ┌──────────┐     ┌──────────┐                    │

│  │ LM2596#1 │     │ LM2596#2 │   [电源模块区]     │

│  │ TX2-5V   │     │ STM32-5V │                    │

│  │ 4A输出   │     │ 3A输出   │                    │

│  └────┬─────┘     └────┬─────┘                    │

│       │                 │                           │

│       │         ┌───────▼──────┐                   │

│       │         │   RT9013-33  │                   │

│       │         │   3.3V稳压   │                   │

│       │         └───────┬──────┘                   │

├───────┼─────────────────┼───────────────────────────┤

│       │                 │                           │

│  ┌────▼─────────────────▼─────────┐                │

│  │      STM32F103C8T6             │   [核心区]     │

│  │      ┌──────┐                  │                │

│  │      │8MHz  │  复位   BOOT配置 │                │

│  │      │晶振  │  电路   跳线     │                │

│  │      └──────┘                  │                │

│  └─────────────────────────────────┘                │

│                                                     │

│  ┌──────────────┐                                  │

│  │ PS2接收器    │  [通信模块区]                    │

│  │ (5V供电)     │                                  │

│  └──────────────┘                                  │

│                                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                     │

│  ┌─────────────┐         ┌─────────────┐          │

│  │  L298N #1   │         │  L298N #2   │          │

│  │  左侧驱动   │         │  右侧驱动   │          │

│  │  ┌────┐    │         │    ┌────┐  │  [驱动区]│

│  │  │散热│    │         │    │散热│  │          │

│  │  │片  │    │         │    │片  │  │          │

│  │  └────┘    │         │    └────┘  │          │

│  └──┬──────┬──┘         └──┬──────┬──┘          │

│     │      │               │      │              │

├─────┼──────┼───────────────┼──────┼──────────────┤

│     ▼      ▼               ▼      ▼              │

│  [左前]  [左后]         [右前]  [右后]           │

│  电机接线端子          电机接线端子   [接线区]   │

│                                                     │

│  [TX2接口] [编码器接口×4]                         │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

走线规则详细说明

电源走线（关键！）

层次     路径                         线宽        铜厚

─────────────────────────────────────────────────────

主电源   电池→保险→开关→各模块      ≥2.0mm     2oz

11.1V    电池→L298N VCC              ≥2.0mm     2oz

5V(TX2)  LM2596#1→TX2               ≥1.5mm     1oz

5V(STM)  LM2596#2→RT9013            ≥1.0mm     1oz

3.3V     RT9013→STM32 VDD           ≥0.8mm     1oz

地线     所有GND (星形汇聚)          ≥2.5mm     2oz

信号走线规则

类型           线宽      间距      注意事项

────────────────────────────────────────────────

PWM (PA8/9)   0.3mm    ≥0.5mm    远离编码器

编码器信号     0.25mm   ≥0.3mm    使用屏蔽/差分

USART         0.25mm   ≥0.3mm    等长±5mm

PS2控制       0.25mm   ≥0.3mm    短而粗

GPIO控制      0.3mm    ≥0.4mm    添加串阻

PCB层叠结构（4层板推荐）

┌─────────────────────────────────────┐

│  Top Layer (顶层信号+部分电源)      │ ← 元件面

├─────────────────────────────────────┤

│  GND Layer (完整地平面)             │ ← 屏蔽层

├─────────────────────────────────────┤

│  Power Layer (3.3V/5V分区)          │ ← 电源层

├─────────────────────────────────────┤

│  Bottom Layer (底层信号)            │ ← 焊接面

└─────────────────────────────────────┘

层厚：1.6mm (标准FR4)

铜厚：Top/Bottom=1oz, GND/Power=2oz

关键元件布局坐标（参考）

元件名称          X坐标    Y坐标    方向    说明

───────────────────────────────────────────────────

STM32            60mm     40mm     0°      中央核心

RT9013           50mm     25mm     0°      靠近STM32

LM2596#1(TX2)    20mm     15mm     0°      左上角

LM2596#2(STM)    40mm     15mm     0°      中上部

L298N#1          20mm     65mm     0°      左下驱动区

L298N#2          80mm     65mm     0°      右下驱动区

PS2接收器        90mm     35mm     90°     右侧通信区

8MHz晶振         55mm     45mm     0°      紧贴STM32

保险丝座         10mm     5mm      0°      电源入口

主开关           25mm     5mm      0°      易操作位置

TX2接口座        105mm    25mm     90°     右侧边缘

编码器接口       15-105mm 75mm     180°    底部排列

📋 BOM清单（物料清单）

核心芯片与模块

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微控制器 | STM32F103C8T6 | LQFP48 | 1 | 主控芯片 |
| 2 | TX2计算平台 | Jetson TX2 | 模块 | 1 | 上位机 |
| 3 | 电机驱动 | L298N模块 | 模块 | 2 | 红色散热片版 |
| 4 | 降压模块(TX2) | LM2596HV | 模块 | 1 | 5V/4A输出 |
| 5 | 降压模块(STM) | LM2596 | 模块 | 1 | 5V/3A输出 |
| 6 | 3.3V稳压 | RT9013-33 | SOT-23 | 1 | LDO稳压器 |
| 7 | PS2接收器 | AX-PS2 | 模块 | 1 | 2.4G无线 |

电源部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 封装 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18650电池 | INR18650-25P | - | 3 | 2500mAh动力型 |
| 9 | 3S电池盒 | 带保护板 | - | 1 | 12.6V充电口 |
| 10 | 保险丝 | 30A自恢复 | - | 1 | 过流保护 |
| 11 | 肖特基二极管 | SS54 | DO-214 | 1 | 5A/40V防反接 |
| 12 | 主开关 | 30A拨动 | - | 1 | 大电流开关 |

无源器件（0603封装）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 电解电容 | 1000μF/16V | 2 | 电池输出端 |
| 14 | 电解电容 | 470μF/16V | 4 | 电源滤波 |
| 15 | 电解电容 | 220μF/10V | 2 | TX2供电 |
| 16 | 电解电容 | 100μF/10V | 6 | 各模块输出 |
| 17 | 陶瓷电容 | 10μF/10V X5R | 6 | 0603 |
| 18 | 陶瓷电容 | 1μF/10V X7R | 4 | 0603 |
| 19 | 陶瓷电容 | 0.1μF/50V | 20 | 0603去耦 |
| 20 | 陶瓷电容 | 20pF/50V | 2 | 0603晶振 |
| 21 | 电阻 | 10kΩ | 4 | 0603上下拉 |
| 22 | 电阻 | 1kΩ | 4 | 0603限流 |
| 23 | 电阻 | 220Ω | 4 | 0603保护 |

机械部件

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 电机 | JGB37-520 | 4 | 带编码器 |
| 25 | 晶振 | 8MHz HC-49S | 1 | 无源晶振 |
| 26 | 复位按键 | 6×6轻触 | 1 | - |
| 27 | 端子座 | KF2EDG 2P | 4 | 电机接线 |
| 28 | 排针 | 2.54mm | 若干 | 接口连接 |
| 29 | 散热片 | 20×20×10mm | 3 | LM2596+L298N |
| 30 | 导热硅脂 | - | 1支 | 散热用 |

线材

| 序号 | 名称 | 规格 | 长度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 硅胶线 | 16AWG红黑 | 2m | 主电源 |
| 32 | 硅胶线 | 20AWG红黑 | 2m | 5V电源 |
| 33 | 杜邦线 | 26AWG 20cm | 40根 | 信号连接 |
| 34 | 屏蔽线 | 双绞线 | 1m | 编码器 |

🔧 组装步骤指南

阶段1：PCB焊接（顺序很重要！）

1. 贴片元件（由小到大）

✓ 0603电阻、电容

✓ RT9013稳压器 (SOT-23)

✓ SS54二极管

2. 插件元件

✓ 8MHz晶振

✓ 复位按键

✓ STM32主芯片 (可用热风枪)

3. 接插件

✓ 端子座

✓ 排针/排母

4. 模块焊接

✓ LM2596×2 (预留散热空间)

✓ L298N×2 (边缘安装)

阶段2：功能测试（逐步验证）

测试1：3.3V供电测试

① 不接STM32，单独给RT9013输入5V

② 万用表测量输出=3.3V±0.05V

③ 纹波<50mV (示波器)

测试2：STM32最小系统

① 焊接STM32+晶振+复位电路

② 烧录LED闪烁程序

③ 观察LED正常闪烁

测试3：电机驱动

① 连接单个L298N

② 运行电机测试程序

③ 验证PWM调速正常

测试4：编码器读取

① 连接编码器信号

② 手动转动电机

③ 串口打印计数变化

测试5：PS2手柄

① 连接PS2接收器

② 手柄配对

③ 验证摇杆数据读取

测试6：TX2通信

① 连接TX2串口

② 发送测试命令

③ 验证双向通信

阶段3：系统集成

1. 机械安装

├─ 固定PCB板（用铜柱）

├─ 安装电机（带减震垫）

├─ 固定TX2模块

└─ 安装电池仓

2. 线缆连接

├─ 电源主线（先不接电池）

├─ 电机线（注意极性）

├─ 编码器线（使用屏蔽线）

└─ TX2接口线

3. 最终检查

├─ 所有连接牢固

├─ 无短路（万用表）

├─ 极性正确

└─ 开关在OFF位置

⚠️ 调试检查清单

上电前（必须！）

- 电池电压=11.1V~12.6V

- 主电源无短路（电阻>10kΩ）

- 3.3V轨无短路

- 5V轨无短路

- L298N跳线帽已移除

- 所有IC方向正确

- 电解电容极性正确

首次上电

- LM2596输出电压正确

- RT9013输出=3.3V

- STM32芯片不发热

- TX2正常启动

- 串口有输出

功能测试

- PS2手柄连接成功

- 电机响应手柄控制

- 编码器计数正常

- TX2通信正常

- 所有功能正常