DC-DC降压稳压芯片LM2596 ADL

（可调节输出电压，通过电阻) 一定要接可调电阻（例如滑动变阻器、电位器等）才行，因为输出电压的变化是通过调节电阻实现的

输出最大3A的驱动电流

五个脚和头顶上面一个GND

结构

底盘（四个轮子，四个电机）

云台（舵机实现180度转体）

云台：基于舵机搭建的旋转平台

机械臂（怎么实现？？）

矿石是怎么放置的，要怎么取到矿石，决定机械臂的构造

多个舵机（要压缩体积）

舵机：控制底端手臂，实现从平到立

是否需要多个舵机的精准控制?

L 298N电驱

STM32引脚  ->  L298N模块

PA8 (PWM)  ->  ENA (左电机使能)

PA0        ->  IN1 (左电机方向1)

PA1        ->  IN2 (左电机方向2)

PA9 (PWM)  ->  ENB (右电机使能)

PA2        ->  IN3 (右电机方向1)

PA3        ->  IN4 (右电机方向2)

L298N输出 -> 电机

OUT1, OUT2 -> 左电机

OUT3, OUT4 -> 右电机

电源连接：

L298N 12V -> 电池正极

L298N GND -> 电池负极 & STM32 GND

L298N 5V  -> STM32 5V (可选，为L298N逻辑供电)