🔌 PS2混合小车硬件连接详细说明

📋 系统功能概述

基于STM32F103C8T6的四驱小车控制系统，支持：

- PS2无线手柄控制（摇杆移动+按键旋转）

- 上位机串口控制（自动寻路）

- 四个JGB37-520减速电机（带编码器反馈）

- 双L298N驱动（左右分组控制）

⚡ 供电系统设计

1. 主电源分配

电池组(7.4V~12V)

├─→ LM2596降压模块 → 5V输出(最大3A)

│       ├─→ L298N#1 逻辑供电(5V端)

│       ├─→ L298N#2 逻辑供电(5V端)

│       ├─→ PS2接收器供电(5V)

│       └─→ RT9013输入端

│

├─→ L298N#1 电机驱动(VCC端直接供电)

└─→ L298N#2 电机驱动(VCC端直接供电)

2. LM2596配置

- 输入电压：7.4V~12V（推荐使用2S/3S锂电池）

- 输出电压：调节至5V（用万用表测量）

- 输出电流：≥3A（需选大功率版本）

- 0603电容：输出端并联100μF+10μF电容（靠近负载端）

3. RT9013-3.3V稳压器（为STM32供电）

RT9013-33 引脚连接：

VIN  (Pin1) ← LM2596的5V输出

GND  (Pin2) ← 系统公共地

VOUT (Pin3) → STM32的3.3V供电

旁路电容（0603封装）：

输入端：4.7μF + 0.1μF（并联在VIN-GND之间）

输出端：4.7μF + 0.1μF（并联在VOUT-GND之间）

4. AMS1117-3.3V稳压器（备用方案）

AMS1117 引脚连接：

GND  (Pin1) ← 系统公共地

VOUT (Pin2) → STM32的3.3V + VDD

VIN  (Pin3) ← LM2596的5V输出

旁路电容（0603封装）：

输入端：10μF钽电容 + 0.1μF陶瓷电容

输出端：22μF钽电容 + 0.1μF陶瓷电容

⚠️ 注意：AMS1117需要散热片（功耗=(5-3.3)×电流）

推荐使用RT9013，原因：

- 更低压差（典型200mV vs AMS1117的1V）

- 更小发热量

- 更适合5V转3.3V

🚗 电机驱动连接（L298N模块）

L298N#1（左侧电机驱动）

逻辑电源：

+5V  ← LM2596输出的5V

GND  ← 系统公共地

电机电源：

VCC  ← 电池正极(7.4V~12V)

GND  ← 电池负极（与系统地共地）

控制信号（来自STM32）：

IN1  ← PA0 (左侧电机方向控制1)

IN2  ← PA1 (左侧电机方向控制2)

ENA  ← PA8 (TIM1_CH1 PWM输出，1kHz)

电机输出：

OUT1 ← 左前电机 红线(+)

OUT2 ← 左前电机 黑线(-)

OUT3 ← 左后电机 红线(+)

OUT4 ← 左后电机 黑线(-)

L298N#2（右侧电机驱动）

逻辑电源：

+5V  ← LM2596输出的5V

GND  ← 系统公共地

电机电源：

VCC  ← 电池正极(7.4V~12V)

GND  ← 电池负极

控制信号（来自STM32）：

IN3  ← PA4 (右侧电机方向控制1)

IN4  ← PA5 (右侧电机方向控制2)

ENB  ← PA9 (TIM1_CH2 PWM输出，1kHz)

电机输出：

OUT1 ← 右前电机 红线(+)

OUT2 ← 右前电机 黑线(-)

OUT3 ← 右后电机 红线(+)

OUT4 ← 右后电机 黑线(-)

⚠️ L298N跳线帽设置：

- 移除5V使能跳线帽（ENA/ENB跳线必须拔掉！）

- 移除板载稳压器跳线（如果有的话）

- 5V输入端仅用于逻辑供电

🎮 PS2无线手柄接收器

PS2接收器 → STM32连接：

VCC  ← 5V (来自LM2596)

GND  ← 系统公共地

DI   ← PB12 (数据输入)

DO   → 不接（或接GND）

CS   ← PB14 (片选)

CLK  ← PB15 (时钟)

CMD  ← PB13 (命令)

🔄 编码器信号连接

左侧编码器（TIM2）

左前/左后电机编码器（并联连接）：

ENC_A → PA15 (TIM2_CH1)

ENC_B → PB3  (TIM2_CH2)

VCC   → 3.3V

GND   → 系统公共地

右侧编码器（TIM3）

右前/右后电机编码器（并联连接）：

ENC_A → PB4 (TIM3_CH1)

ENC_B → PB5 (TIM3_CH2)

VCC   → 3.3V

GND   → 系统公共地

⚠️ 编码器注意事项：

- 同侧两个电机的编码器需并联（A相接A相，B相接B相）

- 如果编码器是5V输出，需加分压电阻（5V→3.3V）

- 建议在信号线上串联220Ω电阻保护STM32

📡 串口通信（上位机接口）

USART3 → USB转TTL模块：

TX  (PB10) → TTL模块RX

RX  (PB11) → TTL模块TX

GND        → TTL模块GND

配置：115200-8-N-1

🔌 STM32最小系统

电源引脚

3.3V供电（来自RT9013/AMS1117）：

VDD   (多个引脚) ← 3.3V

VDDA  (模拟电源) ← 3.3V

地线：

VSS   (多个引脚) ← GND

VSSA  (模拟地)   ← GND

启动配置

BOOT0 → GND (通过10kΩ下拉)

BOOT1 → GND (通过10kΩ下拉)

复位电路

NRST引脚：

├─ 10kΩ上拉到3.3V

└─ 0.1μF电容到GND

└─ 复位按键到GND

晶振电路

HSE 8MHz晶振：

OSC_IN  (PD0) ← 晶振1脚 + 20pF到GND

OSC_OUT (PD1) ← 晶振2脚 + 20pF到GND

去耦电容（0603）

每个VDD引脚附近：

0.1μF陶瓷电容并联到GND（越近越好）

VDDA引脚：

1μF + 0.1μF并联到VSSA

📊 完整引脚分配表

| 功能 | STM32引脚 | 连接目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机控制 |  |  |  |
| 左电机方向1 | PA0 | L298N#1 IN1 | GPIO输出 |
| 左电机方向2 | PA1 | L298N#1 IN2 | GPIO输出 |
| 右电机方向1 | PA4 | L298N#1 IN3 | GPIO输出 |
| 右电机方向2 | PA5 | L298N#1 IN4 | GPIO输出 |
| 左电机PWM | PA8 | L298N#1 ENA | TIM1_CH1, 1kHz |
| 右电机PWM | PA9 | L298N#2 ENB | TIM1CH2, 1kHz ¦ |

| 编码器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 左编码器A相 | PA15 | 左侧电机ENC_A | TIM2CH1编码器 ¦ |

| 左编码器B相 | PB3 | 左侧电机ENC_B | TIM2_CH2编码器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 右编码器A相 | PB4 | 右侧电机ENC_A | TIM3_CH1编码器 |
| 右编码器B相 | PB5 | 右侧电机ENC_B | TIM3_CH2编码器 |
| 串口 |  |  |  |
| USART3TX ¦ PB10 ¦ USB转TTL RX ¦ 115200波特率 ¦ |  |  |  |

| USART3_RX | PB11 | USB转TTL TX | 中断接收 |
| --- | --- | --- | --- |
| PS2手柄 |  |  |  |
| PS2数据输入 | PB12 | PS2接收器DI | SPI模拟通信 |
| PS2命令 | PB13 | PS2接收器CMD | GPIO输出 |
| PS2片选 | PB14 | PS2接收器CS | GPIO输出 |
| PS2时钟 | PB15 | PS2接收器CLK | GPIO输出 |

🛠️ 接线建议

1. 电源线规格

- 电池到L298N：16AWG硅胶线（≥1.5mm²）

- LM2596输出5V：20AWG（≥0.5mm²）

- 3.3V稳压输出：22AWG

- 信号线：26AWG

2. 共地要求

所有模块的GND必须连接在一起：

电池GND = L298N GND = LM2596 GND = STM32 GND = PS2 GND = TTL GND

3. 走线注意

- 电源线与信号线分开走

- 编码器信号线使用屏蔽双绞线

- PWM信号线远离编码器信号

- 在L298N输入端并联104电容滤波

4. 保护措施

- L298N输入端串联1kΩ限流电阻

- 编码器信号线串联220Ω保护电阻

- 在电池端并联大容量电容(1000μF+)

🧪 调试检查清单

上电前检查：

- 万用表测量LM2596输出=5.0V±0.1V

- 万用表测量RT9013输出=3.3V±0.05V

- 所有GND是否共地（电阻<0.5Ω）

- 电源正负极无短路

- L298N跳线帽已移除

上电后检查：

- STM32工作指示灯亮起

- 串口能打印欢迎信息

- PS2手柄能正常连接（Mode=0x73）

- 电机能响应手柄控制

- 编码器计数正常变化

⚠️ 常见问题

- 电机不转

  - 检查L298N使能跳线帽是否移除

  - 检查PWM信号是否输出（示波器）

  - 检查电机供电电压

- STM32反复重启

  - 稳压器输出电压不稳定

  - 去耦电容不足

  - 电机启动瞬间电流过大导致压降

- PS2手柄连接不上

  - 检查5V供电是否稳定

  - 检查接线是否正确

  - 手柄需要先配对

- 编码器计数异常

  - 检查上拉电阻（已配置内部上拉）

  - 检查信号线屏蔽

  - 检查供电电压匹配

1. TX2供电模块（5V/4A）

方案A：专用DC-DC降压模块（推荐）

使用 LM2596HV 大功率降压模块

输入：3S电池 (8.25V~12.6V)

输出：5V / 4A (TX2典型功耗7.5W-15W)

连接：

IN+  ← 电池正极 (通过30A保险丝)

IN-  ← 电池负极

OUT+ → TX2 J21扩展口 Pin1/2 (5V)

OUT- → TX2 J21 Pin14 (GND)

输出电容：

220μF/16V 低ESR电解电容 × 2 (并联)

+ 100μF/10V 陶瓷电容

+ 0.1μF/50V 陶瓷电容 × 3

方案B：使用官方5V电源适配器

如果有DC电源接口，也可以用外部5V/4A适配器供电

2. STM32系统供电（3.3V/800mA）

级联降压方案

3S电池 11.1V

↓

LM2596降压 → 5V/3A (STM32系统+PS2+L298N逻辑)

↓

RT9013-33 → 3.3V/500mA (STM32核心)

LM2596模块配置：

输入：11.1V (8.25V~12.6V)

输出：5.0V / 3A

用途：

├─ STM32 3.3V稳压器输入

├─ PS2接收器 (5V/50mA)

├─ L298N#1 逻辑电源 (5V/50mA)

└─ L298N#2 逻辑电源 (5V/50mA)

输出电容：

470μF/10V × 1

+ 100μF/10V × 2

+ 0.1μF/50V × 4

RT9013-33稳压器：

SOT-23封装引脚定义：

Pin1 (VIN)  ← LM2596的5V输出

Pin2 (GND)  ← 系统公共地

Pin3 (VOUT) → STM32所有VDD引脚

旁路电容（0603封装）：

输入端：

10μF/10V X5R陶瓷电容 (距离VIN引脚<5mm)

+ 0.1μF/50V

输出端：

10μF/6.3V X5R × 2 (并联)

+ 1μF/6.3V

+ 0.1μF/50V × 3 (分布在每个VDD引脚)

最大输出电流：500mA

压降：典型200mV @ 500mA

3. L298N电机驱动供电

L298N#1 (左侧双电机):

VCC   ← 3S电池正极 (11.1V直接供电)

GND   ← 电池负极

+5V   ← LM2596输出5V (逻辑供电)

ENA   ← PA8 (TIM1_CH1, PWM)

IN1/2 ← PA0/PA1

L298N#2 (右侧双电机):

VCC   ← 3S电池正极 (11.1V直接供电)

GND   ← 电池负极

+5V   ← LM2596输出5V (逻辑供电)

ENB   ← PA9 (TIM1_CH2, PWM)

IN3/4 ← PA4/PA5

⚠️ 注意：

- 移除L298N板载5V稳压跳线帽

- 移除ENA/ENB使能跳线帽

- VCC端子只接电池11.1V，不接5V!

🔌 TX2与STM32串口连接

TX2 J21扩展接口定义

TX2 J21扩展口 ↔ STM32F103

Power:

Pin1/2  (5V)     ← LM2596专用5V输出

Pin14   (GND)    ← 系统公共地

UART2 (推荐):

Pin8  (UART2_TX) → PB11 (STM32 USART3_RX)

Pin10 (UART2_RX) ← PB10 (STM32 USART3_TX)

Pin9  (GND)      ← 公共地

配置参数：

波特率：115200

数据位：8

停止位：1

校验位：None

流控：None

⚠️ 电平匹配问题：
TX2的GPIO是1.8V电平，但UART接口通常已做电平转换到3.3V，需要确认：

检查方法（用万用表）：

- TX2开机后测量J21 Pin8电压

- 如果是3.3V → 可以直接连接STM32

- 如果是1.8V → 需要加双向电平转换器

如果需要电平转换：

使用 TXS0108E 电平转换模块

VCCA (1.8V侧) ← TX2的1.8V电源

VCCB (3.3V侧) ← STM32的3.3V

GND           ← 公共地

A1 ← TX2 UART2_TX (1.8V)

B1 → STM32 PB11 (3.3V)

A2 → TX2 UART2_RX (1.8V)

B2 ← STM32 PB10 (3.3V)

🔧 完整电源模块列表

| 模块名称 | 输入电压 | 输出电压 | 最大电流 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM2596HV | 11.1V | 5V | 4A | TX2供电 | 1 |
| LM2596 | 11.1V | 5V | 3A | STM32系统 | 1 |
| RT9013-33 | 5V | 3.3V | 500mA | STM32核心 | 1 |
| 30A保险丝 | - | - | 30A | 电池保护 | 1 |
| 肖特基二极管 | - | - | 5A | 防反接 | 1 |

🛡️ 电池保护电路

电池组 (3S) 正极

↓

[30A自恢复保险丝]

↓

[肖特基二极管 SS54] (防反接)

↓

[主电源开关]

↓

├─→ TX2供电模块

├─→ STM32供电模块

└─→ L298N电机驱动

旁路大电容（焊接在主开关后）：

1000μF/16V 低ESR电解电容 × 2

+ 470μF/16V × 2

📐 PCB布局建议

供电区域分区：

[TX2区]          [STM32区]        [驱动区]

5V/4A模块        5V→3.3V模块      L298N#1

STM32            L298N#2

PS2接收器

[底部] 电池仓 + 主保险丝 + 主开关

走线规则：

- 电池到模块： 16AWG (1.5mm²)

- 5V TX2供电： 18AWG (1.0mm²)

- 5V STM32系统： 20AWG (0.5mm²)

- 3.3V信号： 24AWG

- PWM/编码器： 26AWG屏蔽线

🔋 功耗估算与续航

峰值功耗：

TX2全负载：     15W (5V × 3A)

STM32系统：     1.5W (5V × 0.3A)

四电机峰值：    45W (11.1V × 4A)

L298N损耗：     8W

PS2接收器：     0.25W

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

总计峰值：      ~70W

电池容量计算：

电池总容量：2500mAh × 11.1V = 27.75Wh

续航时间（满负载）：

27.75Wh ÷ 70W × 0.8 (效率) = 约19分钟

续航时间（中等负载40W）：

27.75Wh ÷ 40W × 0.8 = 约33分钟

续航时间（轻载20W）：

27.75Wh ÷ 20W × 0.8 = 约66分钟

建议：

- 准备2-3组电池轮换使用

- 添加电池电压监测（通过ADC）

- 低电压报警（<9.6V = 3.2V/节）

📝 完整接线清单

电源部分：

- ✅ 3S 18650电池组 → 30A保险丝 → SS54二极管 → 主开关

- ✅ 主开关正极 → LM2596(TX2) IN+

- ✅ 主开关正极 → LM2596(STM32) IN+

- ✅ 主开关正极 → L298N#1 VCC

- ✅ 主开关正极 → L298N#2 VCC

- ✅ 所有GND共地连接

- ✅ LM2596(STM32) 5V → RT9013 VIN

- ✅ RT9013 VOUT → STM32所有VDD引脚

TX2连接：

- ✅ LM2596(TX2) 5V → TX2 J21 Pin1/2

- ✅ TX2 J21 Pin8(TX) → STM32 PB11(RX)

- ✅ TX2 J21 Pin10(RX) ← STM32 PB10(TX)

- ✅ TX2 J21 Pin14 → GND

其他部分参考之前文档

⚠️ 关键注意事项

- TX2供电必须稳定

  - 使用独立的LM2596模块

  - 输出端并联足够的电容

  - 纹波电压<100mV

- 电池管理

  - 使用带保护板的3S电池组

  - 不要过放（<9V立即充电）

  - 充电使用12.6V/1A专用充电器

- 共地要求

  - TX2、STM32、L298N必须共地

  - 地线使用星形连接，汇聚到电池负极

- 散热设计

  - LM2596需要贴散热片

  - L298N需要散热片

  - 保持通风良好